湖北大学

化 工 原 理 实 验

（ 0703300201 ）

实 验 教 学 大 纲

（第1版）

生命科学学院

生物学实验教学中心

2010年7月

前  言

课程名称：化工原理实验           实验学时： 16学时

适用专业：生物技术；生物工程       课程性质：专业核心（基础）必修

一、实验课程简介

本课程的教学对象是生物工程专业及生物技术专业（本科）学生。化工原理实验是一个重要的实践教学环节，针对相关专业学生进行动量传递、热量传递、质量传递等方面工程实验的系统训练，使学生掌握工程问题的处理和研究方法，掌握典型单元装置的基本操作技能，了解工程实验设计的基本原则，了解工程实验中参数测量仪表的选用原则及流程组织的基本原则。从而培养学生严谨的科学态度和工程观念；培养学生分析问题和解决问题的能力；提高学生的独立思考能力和创新能力。

二、课程目的

通过本课程的学习，使学生了解各化工单元操作的原理、流程，掌握实验仪器的特点、性能和基本操作，了解仪器常见故障的判断和处理方法，加深对化工原理基础理论、基本知识的理解；提高学生联系实际分析问题和解决问题的能力，培养学生严谨的工作作风和实事求是的科学态度，为未来的科学研究及实际工作打下良好的基础。

三、考核方式及成绩评定标准

每个实验结束后，要求学生认真写出实验报告，实验成绩评定依据：

①实验态度、实验纪律。②实验操作技能状况。③实验结果及实验报告书。

四、实验指导书及主要参考书

化工基础实验    武汉大学化学与分子科学学院实验中心编     武汉大学出版社，2003.1

化工基础实验  冯亚云主编    北京：化学工业出版社  2000.2

化工原理   蒋维钧，戴猷元，顾惠君编    北京：清华大学出版社，2003.

五、实验项目

实验项目一览表

| 序号 | 实验项目名称 | 实验类型 | 实验学时 | 必做/选做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验一 | 雷诺实验 | 设计性 | 2学时 | 必做 |
| 实验二 | 流体流动沿程阻力系数、局部阻力系数测定 | 设计性 | 3学时 | 必做 |
| 实验三 | 风机性能曲线测试实验 | 设计性 | 3学时 | 必做 |
| 实验四 | 离心泵综合性能实验 | 综合性 | 4学时 | 必做 |
| 实验五 | 换热器性能综合实验 | 综合性 | 4学时 | 必做 |
| 合计 |  |  | 16学时 |  |

实验类型：演示性、验证性、综合性、设计性、其它

实验一、雷诺实验（2课时）

实验类型：  综合性

实验目的：

1、观察液体在不同流动状态时的流体质点的运动规律。

2、观察液体由层流变紊流及由紊流变层流的过渡过程。

3、测定液体在园管中流动时的上临界雷诺数Rec1和下临界雷诺数Rec2。

实验内容：

流体在管道中流动，有两种不同的流动状态，其阻力性质也不同。在实验过程中，保持水箱中的水位恒定，即水头H不变。如果管路中出口阀门开启较小，在管路中就有稳定的平均流速u，这时候如果微启带色水阀门，带色水就会和无色水在管路中沿轴线同步向前流动，带色水成一条带色直线，其流动质点没有垂直于主流方向的横向运动，带色水线没有与周围的液体混杂，层次分明的在管道中流动。此时，在速度较小而粘性较大和惯性力较小的情况下运动，为层流运动。如果将出口阀门逐渐开大，管路中的带色直线出现脉动，流体质点还没有出现相互交换的现象，流体的运动成临界状态。如果将出口阀门继续开大，出现流体质点的横向脉动，使色线完全扩散与无色水混合，此时流体的流动状态为紊流运动。

雷诺数：Re=u⋅dγ      连续性方程：A•u=Q   u=Q/A

流量Q用体积法测出，即在时间t内流入计量水箱中流体的体积ΔV。

Q=ΔVt        A=π⋅d24

式中：A-管路的横截面积           u-流速

d-管路直径                 γ-水的粘度

实验要求：

设备器材准备：雷诺实验装置（套）；蓝、红墨水各一瓶；秒表、温度计各一只；卷尺

等。 要求学生仔细观察实验现象，记录实验数据，按时完成实验报告。

实验二、流体流动沿程阻力系数、局部阻力系数测定（3课时）

实验类型：  综合性

实验目的：

1、观察流体稳定流动时在长为L等直管以及通过阀门时的能量损失情况。

2、熟悉液体在管道中流动时的能量损失计算方法，并对能量损失有一个数量上的概念。

3、掌握管道沿程阻力系数和局部阻力系数的测定方法。

实验内容：

沿程阻力系数：流体在等直管道中流动，由于摩擦阻力引起能量损失。对距离为L的两断面列能量方程可求得L长度上的沿程阻力损失。

hf=P1−P2γ=Δh

由达西公式：hf=λ⋅Ld⋅u22g 得   λ=2gdhfLu2=2gdΔhLu2，并计算对应雷诺数Re。

其中，Δh由U型侧压管测得，u用体积法测得流量并由u=Q/A, A=π⋅d24计算得之。

局部阻力系数ξ：在紊流情况下，因局部阻碍的强烈扰动大大加强了流体的紊流强度，局部阻力进入阻力平方区，ξ仅与局部阻碍的形状有关而与Re无关。由hf=ξ⋅u22g,根据被测阀门两侧在压差板上的液柱高，得到压差Δh，即表示流体流经阀门时的能量损失hf。由ξ=2gΔh/u2可确定该阀门的局部阻力系数。

实验要求：

设备器材准备：流体综合实验台（沿程阻力系数、局部阻力系数实验管）一套；被测阀

门一只；U形压差计两套；温度计、秒表、卷尺各一只。要求学生仔细观察实验现象，记录实验数据，按时完成实验报告。

实验三、风机性能曲线测试实验（3课时）

实验类型：  综合性

实验目的：

1、了解风机空气动力性能实验的基本过程。

2、掌握风机性能曲线测试的基本原理和特性参数测试的基本方法。

3、熟悉风机基本特性参数的计算方法与换算。

实验内容：

风机性能曲线一般包括H-Q、N-Q、η-Q三条曲线。实验中需测出不同工况点的风量、风压和功率，并计算出对应工况点的效率，推荐做6—10个工况点。在此基础上绘制风机性能曲线。

如上图，风管进风口为锥形集流器，在集流器的一个断面上，设有四个测压孔（互成900）用四根橡胶管接到一联通管上，联通管与斜管测压计相连，用于测量管道空气流量。

风量计算式：

u=2ghρ酒ρ空 m/s   h=L k   Q=ΦA u   m3/s

L：测压管读数      k：斜管倾斜系数     Φ=0.98（集流系数）

A：集流器面积

风压测量换算：

在风管断面上也有四个测压孔（互成900），同样用四根橡胶管接到一联通管上，联通管与斜管测压计相连，用于测量进口风管压力，此压力为静压Pst（将测量值换算成Pa）。

注意：此压力需剩以修正系数1.57，表示为全风管压力，即风机风压。

电机功率测量计算：

电机输出功率即为风机输入功率，该功率通过测量电机电压、电流由下式计算：

N=UIcosϕ⋅η电1000   kw

U：电机电压   I：电机电流   cosϕ：功率因素，0.85  η电电机效率，0.7

风机效率计算：

η风=N风N ×100%    其中：N风=PstQ 风机功率

实验要求：

设备器材准备：实验风管；被测风机；测功电机；斜管测压计；空盒气压计；

温度计；联通橡胶管若干；电流电压测试台。要求学生仔细观察实验现象，记录实验数据，按时完成实验报告。

实验四、离心泵综合性能实验（4课时）

实验类型：  综合性

实验目的：

1、了解离心泵综合性能实验装置的工作原理。

2、掌握离心泵性能曲线（H-Q、N-Q、η-Q）测试的基本方法及参数计算，绘制离心泵性能曲线。

3、观察了解离心泵气蚀现象和泵的串、并联工作状态，验证泵的串、并联工作特性。

实验内容：

离心泵实验台主要由泵Ⅰ、泵Ⅱ、计量水箱、储水箱、压力表、真空表、管道及阀门组成。

在测定泵的特性曲线时，利用各阀门的开启和调节，形成泵Ⅰ单泵工作回路，在不同流量下测定一组相应的压力表、真空表和流量的读数以及电流电压的计数，既可读出一组泵的流量Q、扬程H、输入功率N等数据，最后可以绘制泵的H-Q、N-Q、η-Q特性曲线。

泵气蚀实验室时，利用相应阀门的开启和调节，形成泵Ⅰ单泵工作回路，并使储水箱由于水的抽出而产生真空，从而使泵的进口压力减小，直至发生气蚀。

泵的串、并联实验。利用相应阀门的开启和调节，形成两个泵的串、并联工作回路，观察串、并联工作现象，验证串、并联工作特性。

计算公式：

扬程：H=P1+P2γ+Z+u22−u122g

P1-压力表读数；P2-真空表读数；γ-水的容重；

Z-压力表与真空表接出点位置差；u1、u2-进、出口流速（u1=u2）

流量：Q=Vt      V-计量体积m3；t-计量时间s

水泵电机轴功率（泵输入）：N=UIcosΦηm1000   kw

U-电压（v）；I-电流（A）；cosΦ-功率因数0.77；ηm-电机效率0.65

泵效率： η=γQHUI

实验要求：

设备器材准备：离心泵性能测试实验台；温度计一支；秒表一块。要求学生仔细观察实验现象，记录实验数据，按时完成实验报告。

实验五、换热器性能综合实验（4课时）

实验类型：  综合性

实验目的：

1、了解换热器性能实验装置的工作原理。

2、掌握换热器总传热系数K值（顺流、逆流）的测定与计算方法。

3、比较顺流与逆流的传热效果。

实验内容：

本实验换热器为套管换热器，在换热器中需要交换热量的冷热流体分别在内外套管流动，总交换热量为：

Q=KAΔtm

- Q-单位时间交换的热量w；

K-总换热系数w/m.0C；

A-传热面积0.45m2；

Δtm-传热平均温度差0C

Δtm=Δt1−Δt2lnΔt1Δt2

- Δt1-冷热流体温差较大者

Δt2-冷热流体温差较小者

实验中待各项温度达到稳定工况时，测出冷、热流体进出、口温度和冷、热流体的流量，由下式计算总传热量（以冷流体为计算依据）：

Q=G1cp1(T1−T2)=G2cp2(t2−t1)

G1、G2-热、冷流体质量流量kg/s；  cp1、cp2-热、冷流体定压比热容J/kg.0C

T1、T2-热流体的进、出口温度0C；  t1、t2-冷流体的进、出口温度0C

由测得的温度和计算的传热量、平均温差即可求得K值。

实验要求：

设备器材准备：换热器性能测试实验台一套；温度计一支。要求学生仔细观察实验现象，记录实验数据，按时完成实验报告。